拉伸法（DHY-3A）

【实验目的】

- 测量钢丝的杨氏模量。

- 掌握CCD成像系统的使用方法。

- 学习用逐差法或作图法处理数据。

【实验仪器】

DHY-3A拉伸法杨氏模量测定仪，CCD成像系统，砝码，螺旋测微仪，卷尺等

DHY-3A拉伸法杨氏模量测定仪

- 钢丝上端锁紧螺母；2、上端固定座（可以旋转）；3、上端固定座锁紧螺钉；4、待测钢丝；5、双立杆；6、刻线；7、小圆柱；8、钳形平台；9圆锥头螺丝；10、读数显微镜；11、CCD摄像机与镜头；12、CCD电源DC12V；13、8寸监视器；14、导轨；15、砝码；16、钢丝下端锁紧螺母；17、可调机脚

【实验原理】

设有一根长为、横截面积为的粗细均匀的钢丝，沿其长度方向加一外力后, 钢丝伸长了。根据胡克定律，在弹性限度内，钢丝相对伸长量（应变）与其单位面积上所受的作用力（应力）成正比，则有

FS=EΔLL             （1）

式中的比例系数叫做杨氏弹性模量。它的大小与物体所受外力、原长、横截面积等无关，完全取决于材料的性质。

设金属丝的直径为,则S=14πd2，上式可改写为

E=4FLπd2ΔL  （2）

式中ΔL是一个很小的长度变化，可以用CCD成像系统进行直接测量，把原来从显微镜中看到的图像通过CCD呈现在监视器的屏幕上，便于观测。

CCD是电荷耦合器件的简称，是目前比较实用的一种图像传感器，它有一维和二维两种。一维用于位移、尺寸的检测；二维用于平面图形、文字的传递。

DHY-3A型杨氏模量测定仪采用二维CCD器件作为固态摄像机，它将光学图像转变为视频电信号，由视频电缆接到监视器，在电视屏幕上显示出来，对伸长量ΔL进行直接测量。

【实验内容及步骤】

- 仪器调节

- 调节底座上的可调机脚，使立杆铅直，使钢丝下端的小圆柱与钳形平台无摩擦地上下自由移动，旋转钢丝上端固定座，使圆柱两侧刻槽对准钳形平台两侧的限制圆柱转动的圆锥头螺丝，两侧同时对称地将圆锥头螺丝旋入刻槽中部，力求减小摩擦。

- 调节显微镜目镜使眼睛看到清晰的分划板像，再将物镜对准小圆柱平面中部刻线处，调节显微镜前后距离，直到看清小圆柱平面中部刻线的像，同时稍微旋转显微镜，确保分划板中读数标尺线与刻线像完全平行，并消除视差。（判断无视差的方法是当左右或上下稍微改变视线方向时，两个像之间没有相对移动，这是读数显微镜已经调节好的标志。只有无视差的调焦，才能保证测量精度。）

- 将CCD摄像机装上镜头，把视频电缆线（Q9示波器线）的一端接摄像机的视频输出端子（VIDEO  OUT），另一端接监视器的BNC视频输入端，将CCD专用12V直流电源接到摄像机后面板“12VDCIN”孔，开启电源，通过调节监视器的MODE，选择信号输入通道为BNC，此时监视器上将有图像显示，仔细调整CCD到读数显微镜的距离以及镜头焦距，直到监视器屏幕上看到清晰的图像。

- 观测钢丝加减砝码的伸长量变化

当砝码托盘未放置砝码时，监视器屏幕上显示的小圆柱上细横刻线指示的刻度为Y0，记录其数值，然后在砝码托盘上逐次增加100g砝码，一共增加9个砝码，对应的读数依次为Y1 ，Y2 ，Y3，Y4，Y5 ，Y6 ，Y7，Y8 ，Y9，将数据记录表格中；再将所加的砝码依次减去，记下对应的读数Y9'，Y8'，Y7'，Y6'，Y5'，Y4'，Y3'，Y2'，Y1'，Y0'，将数据也记录表格中。

3、用卷尺测量钢丝的长度L，用螺旋测微仪测量钢丝的直径d。

【数据记录与处理】

- 钢丝的长度L为单次测量，测量不确定度记为ΔL；

- 金属丝直径的测量：测量结果填入表1。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di(mm) |  |  |  |  |  |  |

表1 测量金属丝直径螺旋测微计零差mm

(1)计算直径的测量平均值

（2）计算的测量不确定度

ΔB=Δ仪

- 受力后钢丝伸长量的测量数据填入表2。

表2

| 砝码质量（g） | 钢丝长度读数（mm） |  |  |  | 平均值（mm） Yi=(Yi+Yi')2 |  | 逐差（mm） ΔYi=Yi+5−Yi |  | ΔY（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 增加砝码 读数Yi |  | 减少砝码 读数Yi' |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Y0 |  | Y0' |  | Y0 |  | ΔY50 |  |  |
| 100 | Y1 |  | Y1' |  | Y1 |  |  |  |  |
| 200 | Y2 |  | Y2' |  | Y2 |  | ΔY61 |  |  |
| 300 | Y3 |  | Y3' |  | Y3 |  |  |  |  |
| 400 | Y4 |  | Y4' |  | Y4 |  | ΔY72 |  |  |
| 500 | Y5 |  | Y5' |  | Y5 |  |  |  |  |
| 600 | Y6 |  | Y6' |  | Y6 |  | ΔY83 |  |  |
| 700 | Y7 |  | Y7' |  | Y7 |  |  |  |  |
| 800 | Y8 |  | Y8' |  | Y8 |  | ΔY94 |  |  |
| 900 | Y9 |  | Y9' |  | Y9 |  |  |  |  |

注意表中Y9和Y9'数据相等， ΔY=15×(ΔY50+ΔY61+ΔY72+ΔY83+ΔY94)

（1）逐差法处理数据，计算出ΔY。

（2）计算ΔY的测量不确定度ΔΔY：

ΔA=i=15(ΔYi−ΔY)5×(5−1)，ΔB=Δ仪，

ΔΔY=ΔA2+ΔB2

4. 计算杨氏弹性模量的测量值、相对不确定度、测量不确定度并写出测量结果:

(1) 杨氏弹性模量的测量值

E=4FLπd2ΔL=4FLπd2ΔY

上式中ΔY为加五个砝码引起的变化量，所以F=5×100×10−3×9.8（N）

（2）计算的相对不确定度：

EE=(ΔMM)2+(ΔLL)2+(2×Δdd)2+(ΔΔYΔY)2

（3）计算的测量不确定度：

（4）测量结果：

【思考题】

- 对微小伸长量的测量除了读数显微镜法外，还有哪些方法？

- 该实验的数据处理也可以用作图法进行，跟逐差法比较，哪个更好一些？